Kabel 2 Core Shield (RPM,TPS,SUHU)

| Parameter | Hasil 1,5 Meter | Kebutuhan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistansi Loop Total | 0.173 Ω | Memenuhi | Drop dengan tidak signifikan |
| Kapasitansi antar inti | 180 ρF | Memenuhi | Cutoff frekuensi > 800kHz |
| Kapasitansi core-shield | 240 ρF | Memenuhi | Membantu filter noise |
| Coupling resistance shield | 0.375 Ω | Memenuhi | Sangat efektif redam noise |
| Induktasi loop | ~0.9 μH | Memenuhi | Impedansi sangat kecil |
| Estimasi impedansi diferensial | 100-120 Ω | Memenuhi | Mtach dengan typical receiver |

Sumber : (UL2464-22AWGx2C.Pdf, n.d.)

Kabel 3 Core Shield(Kecepatan)

| Parameter | Hasil 1,5 Meter | Kebutuhan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistansi loop total | 0.173 Ω | Memenuhi | Drop tegangan < 0.02V pada 100mA |
| Kapasitansi antar inti | 180 ρF | Memenuhi | Cutoff frekuensi > 800 kHz |
| Kapasitansi core-shield | 240 ρF | Memenuhi | Membantu filter noise HF |
| Kapasitansi total (3 core) | 540 ρF | Memenuhi | Crosstalk ¸-60 dB @ 2 kHz |
| Coupling resistance shield | 0.375 Ω | Memenuhi | Sangat efektif redam noise |
| Shield coverage | 85% (braid) / 100% (foil) | Memenuhi | Proteksi noise maksimal |
| Induktansi loop | ~0.9 μH | Memenuhi | Impedansi < 0.02 Ω @ 2kHz |
| Estimasi impedansi diferensial | 100-200 Ω | Memenuhi | Match dengan typichal receiver |
| Rating tegangan | 300 V | Memenuhi | Jauh di atas 10-30V sensor |
| Rating suhu | 80°C | Memenuhi | Aman untuk lingkungan mesin |

Sumber : (UL2464-22AWGx3C (1).Pdf, n.d.)

Kabel 4 Core Shield (LCD)

| Parameter | Hasil 1,5 Meter | Kebutuhan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistansi loop (VCC+GND) | 0.137 Ω | Memenuhi | Drop tegangan < 1 mV |
| Kapasitansi SDA-SCL | 180 ρF | Memenuhi | Dalam batas 400 ρF |
| Total bus capacitance (tanpa shield ground) | ~220 ρF | Memenuhi | Aman untuk 100 kHz |
| Rise time @100 kHz | 0.875 μs | Memenuhi | Masih dibawah 1 μs |
| Couppling resistance shield | 0.375 Ω | Memenuhi | Efektif untuk noise (jika dipakai) |
| Induktansi loop | ~0.9 μH | Memenuhi | Impedansi < 1 Ω @100kHz |
| Power loss (backlight 5mA) | 4.3 μW | Memenuhi | Tidak signifikan |

Sumber : (UL2464-22AWGx4C.Pdf, n.d.)