Tire pressure monitoring system (TPMS) adalah sensor elektronik pada roda mobil yang memantau tekanan angin ban secara real-time dan memberikan peringatan jika tekanan turun 20-25% di bawah standar. TPMS meningkatkan keamanan, mencegah ban kempis/pecah, meningkatkan efisiensi BBM, dan memperpanjang umur ban. Tekanan ban untuk mobil hemat energi (energy-efficient vehicle) saat lomba umumnya diatur jauh lebih tinggi daripada mobil harian, seringkali mencapai 50–100+ psi (atau mendekati batas maksimum tekanan ban). Berikut datasheet dari sensor TPMS:

| Keterangan | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Tegangan kerja sensor | 3V |
| Frekuensi | 433.92 ± 20 MHz |
| Rentan tekanan | 0.3 – 5 Bar (4.35 – 72.519 Psi) |
| Suhu kerja | 30 - 90°C |
| Proteksi | IP67 tahan air dan debu |
| Daya tahan transmisi | 10 dBm |
| Umur baterai | 3 tahun |
| Tipe baterai | CR1632 |

Untuk microcontroller yang digunakan adalah ESP32 karena microncontroller ini sudah dilengkapi wifi dan bluetooth, jadi tidak memerlukan modul tambahan. Selain itu ESP 32 juga memiliki fitur deep sleep yang sangat berguna untuk menghemat daya baterai sehingga cocok untuk digunakan pada project sensor TPMS pada kendaraan hemat energi. Proses pembacaan sensor TPMS sendiri seperti berikut:

- Sensor membaca data

- Membuat ID ban (FL,FR,RL, dan RR)

- Data dikirim secara wireless